PROYECTO TÉCNICO: EL COCHE INTELIGENTE

OBJETIVOS

Montar un circuito eléctrico sencillo

Conectar finales de carrera

Reutilizar materiales

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA

Diseñar y construir, según el método de proyectos, un coche inteligente con las siguientes condiciones:

Debe seguir una trayectoria lineal, hacia delante o hacia atrás.

Ante un obstáculo, el motor se detendrá y la rueda de tracción cambiara de sentido la trayectoria del coche de forma automática o manual.

El voltaje de la pila no debe ser mayor de 4,5 voltios (el que admita el motor).

Las dimensiones del coche no pueden superar el volumen de 20 × 20 × 20 cm3.

Se valorara el uso de materiales reciclados o de desecho.

SOLUCIONES POSIBLES

Para dar respuesta al problema propuesto existen distintas soluciones. Algunas son:

Utilizar un motor con reductora solidario a la rueda de tracción, dos ruedas libres, dos finales de carrera, un conmutador doble de tres posiciones y una pila.

Utilizar un motor con reductora solidario a la rueda de tracción, dos ruedas libres, un interruptor, un final de carrera, un accionamiento mecánico del final de carrera y dos pilas.

Utilizar un motor con reductora que transmita su movimiento a un eje de tracción con dos ruedas, una rueda loca, un interruptor, dos finales de carrera, un conmutador y una pila.

Utilizar un motor con reductora que transmita su movimiento a un eje de tracción con dos ruedas de tracción, una rueda loca, un interruptor, un final de carrera, un accionamiento mecánico del final de carrera y dos pilas.

Las pilas que podrían usarse son las de petaca de 4,5 V.

SOLUCIÓN PROPUESTA

De las distintas soluciones posibles vamos a profundizar en la primera de las soluciones posibles: utilizar un motor con reductora solidario a la rueda de tracción, dos ruedas libres, dos finales de carrera, un conmutador doble de tres posiciones y una pila.

Descripción física de la solución

Consiste en un tablero de contrachapado fino, a modo de chasis, donde van montados todos los componentes. En la cara inferior delantera se montan el motor con reductora y la rueda solidaria a su eje. En la cara inferior trasera se montan los soportes del eje de las ruedas libres.

En la cara superior se colocan los dos finales de carrera (uno delante y otro detrás), el interruptor, la pila y el conmutador doble. Los componentes se unen con cables. Se pueden utilizar interruptores y conmutadores dobles convencionales, que se compran en tiendas especializadas en componentes electrónicos, o se pueden fabricar con materiales del taller. Las ilustraciones del margen muestran el croquis general del montaje y el circuito eléctrico.

Descripción del funcionamiento

El conmutador de tres posiciones permite activar el coche y cambiar el sentido de circulación. En la posición central, el vehículo se encuentra parado. Al desplazarlo a la izquierda, el coche inicia la marcha. Si se desplaza el conmutador a la derecha, el coche invierte el sentido. En el momento en que el coche se encuentra con un obstáculo, se detiene; en ese caso, se puede desplazar el conmutador para que cambie de sentido. Así sucesivamente. También se puede utilizar un interruptor para encender el vehículo y un conmutador doble de dos posiciones para controlar el sentido de la marcha.